Začiatok formulára

Návod na nastavenie pre pripojenie do bezdrôtovej siete FRI pre Windows 7

- Dostaňte sa do Centra Sietí (napríklad v pravom dolnom rohu pri hodinách cez pravé tlačítko myši, alebo cez ovládací panel).

- Kliknite na "Nastaviť nové pripojenie alebo sieť" (prvá zo štyroch možností v ľavej dolnej časti okna).

- Zvoľte tretiu možnosť (Manuálne vytvorenie pripojenia k bezdrôtovej sieti).

- Názov siete nastavte na "eduroam".

- Typ zabezpečenia nastavte na "WPA2-Enterprise" a potom Typ šifrovania na "AES".

- Kliknite na "Zmena nastavenia pripojenia" a vyberte záložku "Zabezpečenie".

- Overte, či Spôsob sieťového overenia je nastavené na PEAP.

- Kliknite na Nastavenie. V otvorenom okne zrušte začiarknutie "Overiť certifikát servera".

- V tom istom okne "Protected EAP" nastavte Metódu overenia na "EAP-MSCHAP v2", a kliknite na Konfigurovať.

- Tu zrušte začiarknutie jedinej možnosti "Automaticky použiť moje prihlasovacie meno...".

- Zavrite okná "EAP MSCHAPv2" a "Protected EAP" potvrdením OK.

- V nastaveniach bezdrôtovej sieti vyberte Rozšírené nastavenia.

- Začiarknite "Zadajte režim overenia" a vyberte možnosť "Overenie používateľa".

- Zavrite okná s nastaveniami cez tlačidlá OK a máte sieť pripravenú na pripojenie.

- Upozornenie: Používateľské meno a heslo, ktoré si sieť vypýta sú zhodné s prihlasovacími údajmi do domény FRI.

- V niektorých prípadoch (napr. ak sa pripájate do rôznych sietí s rôznym nastavením) je  po nastavení potrebný reštart operačného systému.

Ďalšie návody na nastavenie aj s obrázkami nájdete na  http://eduroam.uniza.sk/ .

# Návod na nastavenie pre pripojenie do bezdrôtovej siete FRI pre Windows XP

- Cez ovládacie panely si nájdete ikonu Network Connections (Sieťové pripojenia) a nájdete položku  Wireless Network Connections (Bezdôtové pripojenie) a pravým tlačítkom myši vyberiete možnosť Properties (Vlastnosti)

- Kliknite na záložku Wireless Networks (Bezdrôtové siete) a pre sieť eduroam  opäť vyberieme položku Properties (Vlastnosti)

- Pre Network Autentication (Sieťové overenie) treba nastaviť WPA 2 a Data encryption (Šifrovanie údajov)  AES

- V tom istom okne hore klikneme na záložku Autentication (Overenie totožnosti) Tu nastavíme Typ protokolu EAP  na PEAP  a pre túto sieť musí byť zaškrtnuté políčko – Enable IEEE 802.1x. V prípade, že v systéme takáto položka nie je (pre staršie počítače), pravdepodobne budete musieť vykonať upgrade driveru wireless karty.

- N karte Network Autentication (Sieťové overenie) je potrebné zrušiť zaškrtnutie políčok – Overiť ako počítač a Overiť ako hosťa, ak sú zaškrtnuté

- Pre PEAP opäť klikneme na Properties (Vlastnosti) V otvorenom okne zrušte začiarknutie "Overiť certifikát servera".

- V tom istom okne "Protected EAP" nastavte Metódu overenia na "EAP-MSCHAP v2", a kliknite na Konfigurovať.

- Tu zrušte začiarknutie jedinej možnosti "Automaticky použiť moje prihlasovacie meno...".

- Zavrite okná "EAP MSCHAPv2" a "Protected EAP" potvrdením OK. Takisto eduroam vlastnosti a Bezdrôtové pripojenie a nastavenie je hotové.

- V prípade potreby sa doporučuje  tiež reštart systému.

Ďalšie návody na nastavenie aj s obrázkami nájdete na  http://eduroam.uniza.sk/ .

Ďalšie informácie a pomoc pri konfigurovaní  Ing. Mičic, miestnosť A 125, tel 5134500, Jozef.Micic@fri.uniza.sk